2025年舞钢市钢筋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

特殊型产品每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧光圆钢筋 | 1m×12根 | 1m×6根 | 1m×6根 |
| 2 | 热轧带肋钢筋 | 1m×12根 | 1m×6根 | 1m×6根 |
| 3 | 冷轧带肋钢筋 | 1m×12根 | 1m×6根 | 1m×6根 |

2 检验依据

表2 热轧光圆钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径允许偏差 | GB1499.1-2024 |
|  | 不圆度 | GB1499.1-2024 |
|  | 实际重量与理论重量的偏差 | GB1499.1-2024 |
|  | 屈服强度 | GB/T28900-2022 GB1499.1-2024 |
|  | 抗拉强度 | GB/T28900-2022 GB1499.1-2024 |
|  | 断后伸长率 | GB/T28900-2022 GB1499.1-2024 |
|  | 最大力总延伸率 | GB/T28900-2022 GB1499.1-2024 |
|  | 冷弯试验180° | GB/T28900-2022 GB1499.1-2024 |
|  | 表面质量 | GB1499.1-2024 |

表3 热轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 内径允许偏差 | GB1499.2-2024 |
|  | 实际重量与理论重量的偏差 | GB1499.2-2024 |
|  | 下屈服强度 | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 抗拉强度 | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 断后伸长率 | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 最大力总延伸率 | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比（适用于抗震钢筋） | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比（适用于抗震钢筋） | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 弯曲性能 | GB1499.2-2024 GB/T28900-2022 |
|  | 表面质量 | GB1499.2-2024 |

表4 冷轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面质量 | GB13788-2024 |
|  | 实际重量与理论重量的偏差 | GB13788-2024 |
|  | 规定塑性延伸强度 | GB/T28900-2022 GB/T21839-2019 |
|  | 抗拉强度 | GB/T28900-2022 GB/T21839-2019 |
|  | 断后伸长率 | GB/T28900-2022 GB/T21839-2019 |
|  | 最大力总延伸率 | GB/T28900-2022 GB/T21839-2019 |
|  | 弯曲试验180° | GB/T28900-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T1499.1-2024 钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T1499.2-2024 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T13788-2024 冷轧带肋钢筋

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。